## 土壤碱解氮的测定——碱解扩散法

碱解氮	碱解扩散法	德国普兰德Titrette滴定仪

一、方法原理

在扩散皿中，用1.8 mol·L-1NaOH水解土壤，使易水解态氮（潜在有效氮）碱解转化为NH3，NH3扩散后为H3BO3所吸收。H3BO3吸收液中的NH3再用标准酸滴定，由此计算土壤中碱解氮的含量。

二、主要仪器

扩散皿、德国普兰德Titrette滴定仪、恒温箱。

三、试剂

1．1.8 mol·L-1NaOH溶液：称取NaOH（化学纯）72.0 g溶于水，冷却后稀释至1 L。

2．20 g·L-1 H3BO3：称取20 g H3BO3溶解于1 L去离子水中。

3．0.005 mol·L-1（1/2H2SO4）标准溶液：量取H2SO4（化学纯）2.83 mL，加蒸馏水稀释至5000 mL，然后用标准碱或硼酸标定之，此为0.0200 mol·L-1（1/2H2SO4）标准溶液，再将此标准溶液准确地稀释4倍，即得0.005 mol·L-1（1/2 H2SO4）标准溶液（注1）。

4．碱性胶液：取阿拉伯胶40.0 g和水50 mL在烧杯中热温至70~80℃，搅拌促溶，约1 h后放冷。加入甘油20 mL和饱和K2CO3水溶液20 mL，搅拌、放冷。离心除去泡沫和不溶物，清液贮于具塞玻瓶中备用。

5．1:5的锌粉FeSO4·7H2O粉末：分别将FeSO4·7H2O（化学纯）和锌粉磨细，再按1:5（1份锌粉5份FeSO4·7H2O）混合，此试剂有效期1周，装入密闭瓶中。

四、操作步骤（注2）

称取通过18号筛（1 mm）风干土样2.00 g，置于洁净的扩散皿外室，轻轻旋转扩散皿，使土样均匀地铺平，再加入1.00 g锌粉—硫酸亚铁。取H3BO3 2 mL放于扩散皿内室，加1滴定氮混合指示剂，此时，硼酸溶液应呈葡萄酒红色。然后在扩散皿外室边缘涂碱性胶液，盖上毛玻璃（注3），旋转数次，使皿边与毛玻璃完全黏合。再渐渐转开毛玻璃一边，使扩散皿外室露出一条狭缝，迅速加入1.8 mol·L-1NaOH溶液10.0 mL，立即盖严，轻轻旋转扩散皿，让碱溶液盖往所有土壤。再用橡皮筋圈紧，使毛玻璃固定。随后小心平放在40±1℃恒温箱中，碱解扩散24±0.5 h后取出（可以观察到内室应为蓝色）内室吸收液中的NH3用0.005或0.01 mol·L-1（1/2H2SO4）标准液滴定（注4）。

在样品测定的同时进行空白试验，校正试剂和滴定误差。

五、结果计算

碱解氮N含量mg⋅kg-1=cV−V0×14.0m×103

式中：c——0.005 mol·L-1（1/2H2SO4）标准溶液的浓度（mol·L-1）；

- V——样品滴定时用去0.005 mol·L-1（1/2H2SO4）标准液体积（mL）；

V0——空白试验滴定时用去0.005 mol·L-1（1/2H2SO4）标准液体积（mL）；

14.0——氮原子的摩尔质量（g·mol-1）;

m——样品质量（g）；

103——换算系数，将g换算成kg。

两次平行测定结果允许绝对相差为5 mg·kg-1。

参考文献

1．中国科学院南京土壤研究所编. 土壤理化分析 , 上海 : 上海科学技术出版社 , 1978 : 76~78.

2．鲍士旦主编. 土壤农化分析 ( 第三版 ) , 北京: 中国农业出版社 , 2000 : 56~58.