#### 土壤交换性盐基的测定

- 酸性和中性土壤交换性钙镁、钾钠    乙酸铵交换-原子吸收法     日立Z-2000（日本）

- 方法选择的依据

- 交换性盐基是指土壤吸收复合体吸附的碱金属和碱土金属离子（K+、Na+、Ca+、Mg+）的总和，即交换性盐基总量。

- 酸性和中性土壤交换性钙和镁的测定

- 方法原理

- 以乙酸铵为土壤交换剂，浸出液中的交换性钙、镁，可直接用原子吸收分光度法测定。测定时所用的钙镁标准溶液中应同时加入同量的乙酸铵溶液，以消除基体效应。此外，在土壤浸出液中，还应加入释放剂锶，以消除铝、磷和硅对钙测定的干扰。

- 2.仪器及设备

- 原子吸收分光光度计

- 3.试剂

- （1）钙标准溶液：2.4972 g碳酸钙（分析纯，经110℃烘4h）溶于盐酸溶液（c(HCl)=1.0mol/L）中，煮沸赶去二氧化碳，用水洗入1000mL容量瓶中，定容。

- （2）镁标准溶液：1.0000金属镁溶于少量盐酸溶液（c(HCl)=6mol/L）中，用水洗入1000mL容量瓶中，定容。

- （3）钙镁标准系列混合溶液：分别吸取不同量的钙和镁标准溶液，用乙酸铵溶液定容配置成含钙1mg/L、4mg/L、8mg/L、12mg/L.、16mg/L、24mg/L和含镁0mg/L、5mg/L、1mg/L、2mg/L、3mg/L、4mg/L、5mg/L、6mg/L的混合溶液。各混合液中应先加入氯化锶溶液，使配制溶液中含锶1000mg/L。

- （4）氯化锶[ρ（SrCl2·6H2O）=30g/L]：30g氯化锶（分析纯），用去离子水溶解后定容1L。

- （5）乙酸铵溶液（c(CH3COONH4)=1.0mol/L，pH=7.0）:77.00g乙酸铵（化学纯）用水定容，稀释至近1L，用1:1氨水或稀乙酸调节至pH7.0，然后稀释至1L。

- 4.测定步骤

（1）称取通过2 mm筛孔的风干土样2.0 g，质地较轻的土壤称5.0 g，放入100 mL离心管中，沿离心管壁加入少量1 mol·L-1乙酸铵溶液，用橡皮头玻璃棒搅拌土样，使其成为均匀的泥浆状态。再加1 mol·L-1乙酸铵溶液至总体积约60 mL，并充分搅拌均匀，然后用1 mol·L-1乙酸铵溶液洗净橡皮头玻一离棒，溶液收入离心管内。

（2）将离心管成对放在粗天平的两盘上，用乙酸铵溶液使之质量平衡。平衡好的离心管对称地放入离心机中（注1），离心3~5 min，转速3000~4000 r·min-1，每次离心后的清液收集在250 mL容量瓶中，如此用1 mol·L-1乙酸铵溶液处理3~5次，直至最后浸出液中无钙离子反应为止（注2）。最后用1 mol·L-1乙酸铵溶液定容，留着测定交换性盐基。

（3）吸取乙酸铵处理土壤的浸出液20mL于25mL容量瓶中，加入氯化锶溶液2.5mL,用乙酸铵溶液定容。定容后的溶液直接在选定工作条件的原子吸收分光度计上用422.7nm（钙）和285.2nm（镁）波长测定吸收值。

用钙镁标准系列溶液在相同条件下测定吸收值，绘制浓度-吸收值工作曲线。根据待测液中钙 镁吸收值分别在工作曲线上查得钙镁的浓度。

- 5.结果计算

- 交换性钙cmol/kg（1/2 Ca2+）=ρ*V*ts/m/20.04/1000*100

- 交换性镁cmol/kg（1/2 Mg2+）=ρ*V*ts/m/12.153/1000*100

- 式中：

ρ—从工作曲线上查得测读数的钙（或镁浓度），mg/L；

V—测读液体积，250ml；

ts—分取倍数，ts=浸出液体积/吸取浸出液的体积；

20.04—钙（1/2Ca2+）离子的摩尔质量，g/mol；

12.153—镁（1/2Mg2+）离子的摩尔质量，g/mol；

103—将ml换算成L的除数；

m—土样的质量，g。