#### 土壤交换性盐基的测定

- 碱性土壤交换性钙和镁     原子吸收法   日立Z-2000

- 方法选择的依据

- 交换性盐基是指土壤吸收复合体吸附的碱金属和碱土金属离子（K+、Na+、Ca+、Mg+）的总和，即交换性盐基总量。

- 碱性土壤交换性钙和镁的测定

- 方法原理

- 以氯化铵-70%乙醇（pH8.5）为土壤交换剂，浸出液中的交换性钙、镁，可直接用原子吸收分光度法测定。测定时所用的钙镁标准溶液中应同时加入同量的氯化铵-70%乙醇（pH8.5），以消除基体效应。此外，在土壤浸出液中，还应加入释放剂锶，以消除铝、磷和硅对钙测定的干扰。

- 2.仪器及设备

- 原子吸收分光光度计

- 3.试剂

- （1）钙标准溶液：2.4972 g碳酸钙（分析纯，经110℃烘4h）溶于盐酸溶液（c(HCl)=1.0mol/L）中，煮沸赶去二氧化碳，用水洗入1000mL容量瓶中，定容。

- （2）镁标准溶液：1.0000金属镁溶于少量盐酸溶液（c(HCl)=6mol/L）中，用水洗入1000mL容量瓶中，定容。

- （3）钙镁标准系列混合溶液：分别吸取不同量的钙和镁标准溶液，用氯化铵-70%乙醇（pH8.5）溶液定容配置成含钙1mg/L、4mg/L、8mg/L、12mg/L.、16mg/L、24mg/L和含镁0mg/L、5mg/L、1mg/L、2mg/L、3mg/L、4mg/L、5mg/L、6mg/L的混合溶液。各混合液中应先加入氯化锶溶液，使配制溶液中含锶1000mg/L。

- （4）氯化锶[ρ（SrCl2·6H2O）=30g/L]：30g氯化锶（分析纯），用去离子水溶解后定容1L。

- （5）氯化铵-70%乙醇（pH8.5）称取5.35g氯化铵溶于950ml 70%乙醇溶液中，用氨水或盐酸调节pH至8.5

- 4.测定步骤

（1）称取通过2 mm筛孔的风干土样5.0 g，放入100 mL离心管中，沿离心管壁加入50ml 70%乙醇溶液，过旋涡仪，振荡30min（180r/min），静置过夜

（2）将过夜的样品称平离心（3800r/min 5min），将上清液倒入废酒精桶

（3）加入30ml 70%乙醇溶液，过旋涡仪，200r/min振荡5min，称平离心，重复此过程3遍，即用70%乙醇洗3遍

（4）加入50ml氯化铵-70%乙醇（pH8.5），过旋涡仪，200r/min振荡5min，称平离心，上清液倒入250ml容量瓶中，重复此步骤4次，最后用交换液定容摇匀

用钙镁标准系列溶液在相同条件下测定吸收值，绘制浓度-吸收值工作曲线。根据待测液中钙 镁吸收值分别在工作曲线上查得钙镁的浓度。

- 5.结果计算

- 交换性钙cmol/kg（1/2Ca2+）=ρ*V*ts/m/20.04/1000*100

- 交换性镁cmol/kg（1/2Mg2+）=ρ*V*ts/m/12.153/1000*100

- 式中：

ρ—从工作曲线上查得测读数的钙（或镁浓度），mg/L；

V—测读液体积，250ml；

ts—分取倍数，ts=浸出液体积/吸取浸出液的体积；

20.04—钙（1/2Ca2+）离子的摩尔质量，g/mol；

12.153—镁（1/2Mg2+）离子的摩尔质量，g/mol；

103—将ml换算成L的除数；

m—土样的质量，g。