## 中性和石灰性土壤有效铜、锌、铁、锰、镉、镍的测定                   ——DTPA-TEA浸提，原子吸收分光光度法

- 金属元素	DTPA-TEA浸提	日立Z2000原子吸收分光光度计

- 一、方法原理

DTPA提取剂包括0.005 mol·L-1 DTPA（二乙基三胺五乙酸）、0.01 mol·L-1CaCl2和0.1 mol·L-1TEA（三乙醇胺）所组成，溶液pH为7.30。DTPA是金属螯合剂，它可以与很多金属离子（Zn、Fe、Mn、Cu）螯合，形成的螯合物具有很高的稳定性，从而减小了溶液中金属离子的活度，使土壤固相表面结合的金属离子解吸而补充到溶液中，因此在溶液中积累的螯合金属离子的量是土壤溶液中金属离子的活度（强度因素）和这些离子由土壤固相解吸补充到溶液中去的量（容量因素）的总和。

实验操作过程规定为2 h，实际是一个不平衡体系，提取量随时间的改变而改变，所以实验的操作条件必须标准化，如提取的时间、振荡强度、水土比例和提取温度等。DTPA提取剂能成功地区分土壤是否缺Zn和缺Fe，也被认为是土壤有效Cu、Mn、Cd和Ni浸提测定的方法。

提取液中的Zn、Cu、Fe、Mn、Cd、Ni等元素可直接用原子吸收分光光度法测定。

- 二、主要仪器

恒温振荡机、100 mL塑料瓶或150 mL三角瓶、原子吸收分光光度计。

- 三、试剂

1．DTPA提取剂（其成分为：0.005 mol·L-1  DTPA—0.01 mol·L-1 CaCl2—0.1 mol·L-1 TEA，pH=7.3）：称取DTPA（二乙基三胺五乙酸，C14H23N3O10，分析纯）1.967 g置于1 L容量瓶中，加TEA（三乙醇胺C6H15O3N）14.992 g，用去离子水溶解，并稀释至950 mL。再加CaCl2·2H2O1.47 g，使其溶解。在pH计上用6 mol·L-1HCl调节至pH 7.30（每升提取液需要加6 mol·L-1 HCl 7~8 mL），最后用去离子水定容。

2．100 μg·mL-1Zn标准溶液：溶解纯金属锌0.1000 g于1:1HCl 50 mL溶液中，用去离子水稀释定容至1 L。

3．标准Zn系列溶液：将100 μg·mL-1 Zn标准液用去离子水稀释10倍，即为10 μg·mL-1Zn标准液。准确吸取10 μg·mL-1Zn标准液0、1、2、3、4、5 mL置于50 mL容量瓶中，用DTPA提取液定容，即得0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0 μg·mL-1的Zn标准系列。

4．100 μg·mL-1Cu标准溶液：溶解纯铜0.1000 g于1:1HNO350 mL溶液中，用去离子水稀释定容至1 L。

5．标准Cu系列溶液：将100 μg·mL-1Cu标准液用去离子水稀释10倍，即为10 μg·mL-1标准溶液。准确吸取10 μg·mL-1Cu标准溶液0、1、2、3、4、5 mL置于50 mL容量瓶中，用DTPA提取液定容，即得0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0 μg·mL-1的Zn标准系列。

6．500 μg·mL-1Fe标准溶液：溶解0.5000 g纯铁粉（优级纯）于1:1 HCl 50 mL中，用去离子水定容至1 L。

7．500 μg·mL-1 Mn标准溶液：称取无水MnSO4(优级纯)1.3745 g溶于水中，加浓H2SO4 1 mL，用水定容至1 L。

8．100 μg·mL-1 镉（Cd）标准溶液：称取高纯金属镉0.1000 g，溶于20 mL1:1HCl溶液中，用去离子水定容至1 L。

9．100 μg·mL-1镍（Ni）标准溶液：称取高纯金属镍0.1000 g，溶于20 mL1:1HCl，用去离子水定容至1 L。

10．Cu、Zn、Fe、Mn、Cd、Ni混合标准液：将Cu、Zn、Fe、Mn、Cd、Ni标准贮备液稀释10倍，即用移液管分别吸取上述每个标准贮备液25 mL，于250 mL容量瓶中，用去离子水定容，摇匀。则混合标准液中含Cu、Zn、Cd、Ni为10 μg·mL-1，Fe、Mn为50 μg·mL-1。

11．混合标准系列溶液的配制：取7只100 mL容量瓶，按下表用10 mL刻度吸管，吸取混合标准液，最后，用DTPA提取液定容，摇匀，即为Cu、Zn、Fe、Mn、Cd、Ni混合标准系列溶液。

| 容量瓶编号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合标准液（mL） | 0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
| Cu、Zn(μg·mL-1) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Fe、Mn(μg·mL-1) | 0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| Cd、Ni(μg·mL-1) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |

- 四、操作步骤

称取通过1 mm筛的风干土25.00 g放入100 mL塑料瓶或150 mL三角瓶中，加DTPA提取剂50.0 mL，25 ℃振荡2 h，过滤。滤液、空白溶液和标准溶液中的Zn、Cu、Fe、Mn、Cd、Ni用原子吸收分光光度计测定。

- 五、结果计算

土壤有效铜（或锌、铁、锰、镉、镍）含量（mg·kg-1）=ρ⋅Vm

式中：ρ——待测液中铜或锌等的质量浓度（μg·mL-1）；

V——DTPA浸提剂的体积（mL）；

m——烘干土样质量（g）。

- 参考文献

鲍士旦主编. 土壤农化分析 ( 第三版 ). 北京 : 中国农业出版社 , 2000 : 132~134 , 237~239 , 373.