## 土壤可溶性有机碳的测定— TOC分析仪

- 可溶性有机碳   水浸提法    岛津，TOC-VCPH（日本）

- 一、方法原理

样品在高温条件下，与氧气发生反应，释放出CO2。通过测定CO2的含量，获得未知样品中总碳的含量。无机碳是通过加入磷酸或盐酸对样品进行酸化，根据释放出的二氧化碳含量获得无机碳值。

- 二、主要仪器

- 岛津，TOC-VCPH

- 三、操作步骤

土壤样品采回后，剔除肉眼可见的植物根系。取10g新鲜土壤样品置于 100 ml离心管中，加入去离子水50 ml，振荡30 min后离心10 min (10000 r/min)，用0.45μm的玻璃纤维滤膜过滤，同法做空白对照试验（不称取土样），滤液中的有机碳用总有机碳分析仪测定。

同时，需要做鲜土样品的含水量。

- 五、结果计算

- 土壤可溶性有机碳（mg/kg）=（ρ−ρ0）∗V∗(1+X100)m

式中：ρ---仪器测定的机器读数（mg/l）；

ρ0---仪器测定空白的机器读数（mg/l）；

V---待测液的总体积（50ml）；

X---鲜土样品的含水率;

m---称取鲜土样品的质量（g）。

- 参考文献

1．TOC-V Series SSM-5000A Soild Sample Module For Total Organic Carbon Analyzer. USER’S MANUAL, Japan , 2004.

2．李小涵 , 王朝辉 . 两种测定土壤有机碳的方法比较[J] . 分析仪器, 2009 (5) : 78~80.