土壤易氧化态有机碳
易氧化态有机碳   高锰酸钾氧化法    岛津，紫外UV-1900i（日本）

一、实验原理:

土壤中能被33mmol/L的高锰酸钾溶液氧化的有机碳为易氧化有机碳，根据用于氧化土样中的“易氧化碳”之后的高锰酸钾(剩液)的浓度与对照浓度(理论上是33mmol/L)之差，来分别定量不同土样中易氧化碳消耗高锰酸钾的摩尔质量，进而计算每个土壤中的易氧化有机碳的含量。

二、设备及试剂
1设备
   分光光度计、离心机、摇床
2试剂
  333mM KMmO4: 52.614gKMnO4溶于1L蒸馏水，定容;

标准33.3mM KMnO4溶液:5.2614gKMnO4溶于IL蒸馏水，定容:

标准3.33mM KMnO4溶液:吸取上述标准33.3mM KMnO4溶液100ml定容于1L。
三、步骤
   1、标准系列浓度的KMnO4溶液: 分别用微量移液器吸取3.3、.3.4、3.5、3.6、                                                                                                                                                                                                                                                           3.7、3.8、3.9、4.0ml的标准33.3mM KMnO4溶液转入100ml容量瓶，用蒸馏水定容至100ml,则该系列浓度为:1.099、1.132、1.166、1.199、1.232、1.265、1.299、1.332mM
   2、称取过500um土壤筛的含碳15mg的风干土(土样重g=1.5/100g土样含的总碳);
   3、将上述土放入100ml离心管中，加入25ml的333mmolLKMnO4,拧紧盖子，然后在200rpm下 能荡1h空白实验同时进行(不含土样，其它操作样):
   4、震荡后在4000rpm离心5min,每一离心管中用微量移液器吸取0.4ml滤液转入100ml容量瓶，用蒸馏水定容至100ml(稀释250倍):
   5、稀释液在565nm波长处进行比色，同时标准系列浓度的KMnO:溶液也比色，使样品浓度在标准系列范围内。
四、计算
  土壤C氧化量用g.kg-1C表示(1mmolKMnO4氧化0.75mmolC)，根据消耗的KMnO4量求出样品易氧化性碳含量。

土壤易氧化态有机碳（（g/kg）=（空白−样品)*25*9*tsm1000

式中：空白、样品--为机器测定的读数mM

25--待测液总体积ml

9--氧化过程中1 mM高锰酸钾消耗0.75 mM或9 mg碳

m--称取样品的质量g。