### DON (可溶性有机氮)测定方法

DON	过硫酸钾氧化-紫外分光光度法	岛津，紫外UV-1900i

原理:与MBC一样，DON(可溶性有机氮)TDN的测定不能够直接进行，而是由TDN(可溶性总N)减去TIN(可溶性无机氮)而得出结果。TIN又包括NH4-N和N03-N。即:
DON=TDN-NH4+-N-NO3--N
测定方法如下:
TDN:(过硫酸钾氧化-紫外分光光度法，农化p128，12.34)
NO3--N：(紫外分光光度法，农化p129，12.4)

NH4+-N：（靛酚蓝比色法，农化p159）

具体操作步骤(此处较简略，详见农化分析) :
前处理:称取10.00克左右过2mm筛鲜土于100ml离心管中，加入2mol/L的KC1溶液50ml (149.1gKC1溶于去离子水，定容至1L),250r/min震荡1h后静置30min,使用普通定性滤纸&漏斗&小三角瓶过滤，制得母液。
    TDN测定:移取1ml母液至50ml容量瓶中，加入1ml氧化剂，水浴中加热，温度升高到100。C后保持90min,使用紫外分光光度计测定A220和A275,空白需加入1ml氧化剂并同时作水浴处理。(Tips:农化上母液与氧化剂各取25ml，此处取其比例为1:1。)
     TDN标准曲线:0.7218g硝酸钾溶于水中，转入1000ml容量瓶中定容摇匀，制得浓度为100mg/L的氮标准贮存液。稀释10倍即为10mg/L的氮标准溶液。吸取氮标准溶液(梯度为0ml，1ml,2ml,3ml,4ml，5ml，6m1 ;对应浓度分别为0mg/L,0.02mg/L，0.04mg/L,0.06 mg/L，0.08 mg/L, 0.10 mg/L，0.12mg/L)于50ml容量瓶中，各加入1ml氧化剂并定容，得氮的标准系列，与样品同样消煮测定A220和A275。以A(A=A220-A275)为纵标，氮浓度为横标绘制标准曲线。

NO3-N测定:移取5ml母液定容至50ml容量瓶中，使用紫外分光光度计测定即可，在220nm和275nm直接测定A220和A275,用校正吸光度A=A220-A275查得硝酸根浓度，空白为去离子水。
    NO3--N标准曲线:0.1631g硝酸钾溶解定容至1L，制得浓度为100mg/L的硝酸根标准溶液。标准曲线梯度为0ml，0.5ml，1ml，2ml,3ml, 4ml, 5ml, 对应浓度分别为 0mg/L, Img/L, 2mg/L, 4mg/L, 6mg/L,8mg/L, 10mg/L.
    NH4+-N测定:移取5ml母液至50ml容量瓶中，用浸提剂2mol/L的KCl溶液补足至总体积约为10ml,然后用去离子水稀释至约30ml,依次加入5ml酚溶液和5ml次氯酸钠溶液，摇匀静置，显色后即加入1ml掩蔽剂，定容，625nm处比色。用空白实验溶液调节零点。空白需加入与样品等量的酚溶液和次氯酸钠及掩蔽剂( Tips:加酚溶液和次氯酸钠时可由2个人操作，顺次加入，可提高效率:掩蔽剂应在显色后加入)
    NH4+-N标准曲线:0.4717g烘的硫酸铵定容至1L以制得100mg/L的铵态氮标准贮备溶液，测定当天将则备液稀释20倍即为铵氮标准溶液(5mg/L)。标准曲线梯度为0ml,0.5ml，1ml，2ml，3ml，1ml，5ml,对应浓度分别为0mg/L, 0.05mg/L, 0.1mg/L，0.2mg/L,3mg/L,0.4mg/L，0.5mg/L.
Tips;母液使用后可用保鲜膜封口并冷藏以备下次使用。配浴液和洗工具全部使用去离子水。