酸性土壤阳离子交换量的测定                            ——1mol·L-1乙酸铵交换法

# 阳离子交换量（酸性） 乙酸铵交换法	半自动凯氏定氮仪或全自动凯氏定氮仪

# 一、方法原理

用1 mol·L-1乙酸铵溶液（pH7.0）反复处理土壤，使土壤成为NH4+饱和土。用950 mL·L-1乙醇洗去多余的乙酸铵后，用水将土壤洗入开氏瓶中，加固体氧化镁蒸镏。蒸镏出的氨用硼酸溶液吸收，然后用盐酸标准溶液滴定。根据NH4+的量计算土壤阳离子交换量。

二、主要仪器

电动离心机（转速3000～4000 r·min-1）、离心管（100 mL）、凯氏瓶或消煮管（100 mL）、凯氏定氮仪。

# 三、试剂

1．1 mol·L-1乙酸铵溶液（pH 7.0）：称取乙酸铵（CH3COONH4，化学纯）77.09 g用水溶解，稀释至近1 L。如pH不在7.0，则用1:1氨水或稀乙酸调节至pH 7.0，然后稀释至1 L。

2．950 mol·L-1乙醇溶液（工业用，必须无NH4+）。

3．液体石蜡（化学纯）。

4．甲基红—溴甲酚绿混合指示剂：称取溴甲酚绿0.099 g和甲基红0.066 g于玛瑙研钵中，加少量950 mL·L-1乙醇，研磨至指示剂完全溶解为止，最后加950 mL·L-1乙醇至100 mL。

5．20 g·L-1硼酸—指示剂溶液：称取硼酸（H3BO3，化学纯）20 g，溶于1L水中。每升硼酸溶液中加入甲基红—溴甲酚绿混合指示剂20 mL，并用稀酸或稀碱调节至紫红色（葡萄酒色），此时该溶液的pH为4.5。

6．0.05 mol·L-1盐酸标准溶液：每升水中注入浓盐酸4.5 mL，充分混匀，用硼砂标定。标定剂硼砂（Na2B4O7·10H2O，分析纯）必须保存于相对湿度60%～70%的空气中，以确保硼砂含10个结合水，通常可在干燥器的底部放置氯化钠和蔗糖的饱和溶液（并有二者的固体存在），密闭容器中空气的相对湿度即为60%～70%。

称取硼砂2.3825 g溶于水中，定容至250 mL，得0.05 mol·L-1（1/2NaB4O7）标准溶液。吸取上述溶液25.00 mL于250 mL锥形瓶中，加2滴溴甲酚绿—甲基红指示剂（或0.2%甲基红指示剂），用配好的0.05 mol·L-1盐酸溶液滴定至溶液变酒红色为终点（甲基红的终点为由黄突变为微红色）。同时做空白试验。盐酸标准溶液的浓度按下式计算，取3次标定结果的平均值。

(1)

式中：c1——盐酸标准溶液的浓度（mol·L-1）；

V1——盐酸标准溶液的体积（mL）;

V0——空白试验用去盐酸标准溶液的体积（mL）；

c2——（1/2Na2B4O7）标准溶液的浓度（mol·L-1）；

V2——用去（1/2Na2B4O7）标准溶液的体积（mL）。

7．pH10缓冲溶液：称取氯化铵（化学纯）67.5 g溶于无二氧化碳的水中，加入新开瓶的浓氨水（化学纯，ρ=0.9 g·mL-1，含氨25%）570 mL，用水稀释至1 L，贮于塑料瓶中，并注意防止吸收空气中的二氧化碳。

8．K—B指示剂：称取酸性铬蓝K 0.5 g和萘酚绿B 1.0 g，与105℃烘过的氯化钠100g一同研细磨匀，越细越好，贮于棕色瓶中。

9．固体氧化镁：将氧化镁（化学纯）放在镍蒸发皿或坩埚内，在500～600℃高温电炉中的灼烧半小时，冷后贮藏在密闭的玻璃器皿内。

10．纳氏试剂：称取氢氧化钾（KOH，分析纯）134 g溶于460 mL水中。另称碘化钾（KI，分析纯）20 g溶于50 mL水中，加入碘化汞（HgI2，分析纯）大约3 g，使溶解至饱和状态。然后将两溶液混合即成。

# 四、操作步骤

1．称取通过2 mm筛孔的风干土样2.0 g，质地较轻的土壤称5.0 g，放入100 mL离心管中，沿离心管壁加入少量1 mol·L-1乙酸铵溶液，用橡皮头玻璃棒搅拌土样，使其成为均匀的泥浆状态。再加1 mol·L-1乙酸铵溶液至总体积约60 mL，并充分搅拌均匀，然后用1 mol·L-1乙酸铵溶液洗净橡皮头玻一离棒，溶液收入离心管内。

2．将离心管成对放在粗天平的两盘上，用乙酸铵溶液使之质量平衡。平衡好的离心管对称地放入离心机中（注1），离心3~5 min，转速3000~4000 r·min-1，如不测定交换性盐基，离心后的清液即弃去，如需测定交换性盐基时，每次离心后的清液收集在250 mL容量瓶中，如此用1 mol·L-1乙酸铵溶液处理3~5次，直至最后浸出液中无钙离子反应为止（注2）。最后用1 mol·L-1乙酸铵溶液定容，留着测定交换性盐基。

3．往装土的离心管中加少量950 mL·L-1乙醇，用橡皮头玻璃棒搅拌土样，使之其成为泥浆状态，再加950 mL·L-1乙醇约60 mL，用橡皮头玻璃棒充分搅匀，以便洗去土粒表面多余的乙酸铵，切不可有小土团存在（注3）。然后将离心管成对放在粗平天的两盘上，用950 mL·L-1乙醇溶液使之质量平衡，并对称放入离心机中，离心3~5 min，转速3000~4000 r·min-1，弃去酒精溶液。如此反复用酒精洗3~4次，直至最后1次乙醇溶液中无铵离子为止，用纳氏试剂检查铵离子。

4．洗净多余的铵离子后，用水冲洗离心管的外壁，往离心管内加少量水，并搅拌成糊状，用水把泥浆洗入150 mL蒸馏瓶中，并用橡皮头玻璃棒擦洗离心管的内壁，使全部土样转入蒸馏瓶内，洗入水的体积应控制在50~80 mL。蒸馏前往蒸馏瓶内加入液状石蜡2 mL和氧化镁1 g，立即把蒸馏瓶装在开氏定氮仪上蒸馏。

5．将盛有20 g·L-1硼酸指示剂吸收液25 mL的锥形瓶（250 mL），放置在冷凝管的下端。馏出液约达80 mL以后，应检查蒸馏是否完全。检查方法：在冷凝管下端取几滴馏出液于白瓷比色板的凹孔中，立即往镏出液内加1滴甲基红-溴甲酚绿混合指示剂，呈紫红色，则示氨已蒸完，若呈蓝色需继续蒸馏（加几滴纳氏试剂，无黄色反应，即表示蒸馏完全）。

6．将锥形瓶取下，然后用盐酸标准溶液滴定。同时做空白试验。

# 五、结果计算

（2）

式中：——阳离子交换量（cmol·kg-1）；

c——盐酸标准溶液的浓度（mol·L-1）；

V——盐酸标准溶液的用量（mL）；

V0——空白试验盐酸标准溶液的用量（mL）；

m——烘干土样质量（g）。

# 参考文献

1. 鲍土旦主编.土壤农化分析 ( 第三版 ) .北京 : 中国农业出版社 , 2000 : 156～159.

2. 中国科学院南京土壤研究所编.土壤理化析.上海 : 上海科学技术出版社 , 1978: 170～174.

3. 南京农业大学主编.土壤农化分析 (第二版 ) .北京 : 农业出版社 , 1996 : 24～29.