- 土壤电导率测定方法电导率	    震荡离心    DDSJ-308F电导率仪（上海仪电科学仪器股份有限公司-雷磁）1、研究意义

- 及拟订改良措施具有十分重要的意义。土壤水溶性盐的分析一般包括全盐量测定, 阴离子 (Cl- 、SO42- 、CO32-  、HCO3- 、 NO3-  和阳离子 (Na+ 、 K+ 、 Ca2+ 、 Mg2+） 的测定, 并常以离子组成作为盐碱土分类和利用改良的依据。下面把测定方法告诉你, 你应该更能理解土壤电导率与土壤性质的关系了。

- 2、测定方法为:

- 实验方法、原理土壤水溶性盐的测定分水溶性盐的提取和浸出液盐分的测定两部分。在进行土壤水溶性盐提取时应特别注意水土比例、振荡时间和提取方式,    它们对盐分溶出量都有一定影响。目前在我国采用 5 :1 浸提法较为普遍。盐分的测定主要采用电导法和烘干法,其中以电导法较简便,快速,烘干法较准确,但操作繁琐费时。本实验采用水土比 5 :1 浸提,电导法测定水溶性盐总量。电导法测定原理是土壤水溶性盐是强电解质, 其水溶液具有导电作用, 在一定浓度范围内, 溶液的含盐量与电导率呈正相关, 因此通过测定待测液电导率的高低即可测出土壤水溶性盐含量。

- 3、 仪器试剂：

- 100ml 离心管、电导仪、电导电极。 0.01M KCl , 0.02M KCL 标准溶液。

4、操作步骤土壤水溶性盐的提取, 称取过 1mm 筛风干土 10.00g , 置于 100ml 干燥离心管中,加入蒸馏水 50m1（水土比 5 :1 ）,振荡 5 分钟,3000转离心 5 分钟，用电导仪测，记录数据。