过氧化物酶

1.分析意义

过氧化物酶能氧化土壤有机物质。一些过氧化物是土壤微生物生命活动的结果，也与某些氧化酶(如尿酸盐氧化酶)的作用有关。所以过氧化物酶在腐殖质的形成过程中具有重要的作用。

2.方法选择与原理

过氧化物酶酶促有机物质氧化成醌。可通过有色化合物(如紫色没食子紫)比色测定，也可用碘量法滴定测得酶促反应生成的氧化产物，用于表示酶的活性。测定过氧化物酶的方法原理基本与多酚氧化酶的相同。

比色法

1试剂配制

(1) 1%邻苯三酚溶液。

(2) 0.5%H2O2溶液。

(3)乙醚。

(4)0.5N  HCI。

(5)PH4.5柠檬酸一磷酸缓冲液。

(6)重铬酸钾标准溶液  0.75g重铬酸钾溶于1升0.5N HCL（相当于50ml乙醚中含50mg紫色没食子素）

标准曲线绘制：

取重铬酸钾标准溶液，用0.5N HCL稀释成各种不同浓度。定容后，在分光光度计上于430nm处比色测定。以光密度值为纵坐标，以浓度为横坐标绘制标准曲线

2、操作步骤

取1g土壤（过0.25mm筛），置于50ml三角瓶中，然后注入10ml

1%邻苯三酚溶液和2ml0.5%H2O2溶液。将瓶内含物摇荡后放在30℃恒温箱中培养2h。取出后加4ml pH4.5柠檬酸——磷酸缓冲液，再加35ml乙醚，用力摇荡数次，苯取30min。最后，将含溶解的紫色没食子素的着色乙酷相进行比色。比色时用波长为430nm的滤光片，为防止因乙醚引起的误差，每比色一次用无水乙醇洗涤比色液槽一次

为了消除士壤中原有的醚溶性有机物质而引起的误差及校正

没食子酚的纯度，需设无基质的土壤和无土壤的基质作对照。在

无基质的土壤的对照中，用水代替基质进行培养。

3.活性表示  紫色没食子素的量，根据用重铬酸钾绘制的标

准曲线查知

过氧化物酶活性，以2h后1g土壤中紫色没食子素的毫克

数表示。

多酚氧化酶

1.分析意义

- 多酚氧化酶参与土壤有机组分中芳香族化合物的转化作用。土壤中的酚类物质在多酚氧化酶作用下氧化生成醌。醌与氨基酸等通过一系列生物化学过程缩合成最初的胡敏酸分子。所以，多酚氧化酶是腐殖化的一种媒介。它是土壤氧化还原酶中了解得比较多的一种酶。
2.方法选择与原理

- 在空气存 在的情况下，多酚氧化酶能酶促一元酚、二元酚或三元酚氧化成醌。

- 比色法:多酚氧化酶酶促邻苯三酚，用乙醚提取生成的紫色没食子素，比色着色的乙醚相，用紫色没食子素量表示酶活性。此法具有速度快的优点，比色技术要求较严，培养混合液pH要准确，且范围较窄。是目前广为采用的一种方法。

1试剂配制

(1) 1%邻苯三酚溶液。

(2)乙醚。

(3)0.5N  HCI。

(4)PH4.5柠檬酸一磷酸缓冲液。

(5)重铬酸钾标准溶液  0.75g重铬酸钾溶于1升0.5N HCL（相当于50ml乙醚中含50mg紫色没食子素）

标准曲线绘制：

取重铬酸钾标准溶液，用0.5N HCL稀释成各种不同浓度。定容后，在分光光度计上于430nm处比色测定。以光密度值为纵坐标，以浓度为横坐标绘制标准曲线

2、操作步骤

取1g土壤（过0.25mm筛），置于50ml三角瓶中，然后注入10ml

1%邻苯三酚溶液将瓶内含物摇荡后放在30℃恒温箱中培养2h。取出后加4ml pH4.5柠檬酸——磷酸缓冲液，再加35ml乙醚，用力摇荡数次，苯取30min。最后，将含溶解的紫色没食子素的着色乙酷相进行比色。比色时用波长为430nm的滤光片，为防止因乙醚引起的误差，每比色一次用无水乙醇洗涤比色液槽一次

为了消除士壤中原有的醚溶性有机物质而引起的误差及校正

没食子酚的纯度，需设无基质的土壤和无土壤的基质作对照。在

无基质的土壤的对照中，用水代替基质进行培养。

3.活性表示  紫色没食子素的量，根据用重铬酸钾绘制的标

准曲线查知

多酚氧化酶活性，以2h后1g土壤中紫色没食子素的毫克

数表示。