可溶性糖和淀粉的测定方法

- 可溶性糖  蒽酮法  岛津，紫外UV-1900i

- 一、原理：

植物组织中的还原糖、蔗糖等可溶性糖在80%的乙醇溶液中溶解，而淀粉及大部分蛋白质沉淀，当用4.6molL-1高氯酸溶解淀粉后，可水解转化成葡萄糖，测定葡萄糖含量，根据葡萄糖含量换算成淀粉含量。

糖在浓硫酸作用下脱水形成糠醛，再进一步脱水形成环后，产生糠醛衍生物，可与蒽酮脱水缩合而成蓝绿色物质。该物质在620nm处有最大吸收，而且在10-100μg范围内其颜色深浅与糖含量呈正比。此法适用于己酮糖和己醛糖的测定。（蒽酮法原理anthrone method）

注意：加热时间和温度影响蒽酮反应的颜色深浅，因此操作中应保持反应条件的一致，同时样品中含有较多的色氨酸时反应不稳定。

- 二、仪器设备与材料：

分光光度计、分析天平、10ml离心管、水浴锅、容量瓶、离心机

- 试剂：蒽酮- H2SO4试剂：称取0.2g蒽酮和1.0g硫脲（抗氧化剂）置烧杯中，缓缓加入100ml浓硫酸，搅拌溶解后应呈淡黄色透明溶液，随配随用。

- 葡萄糖标准曲线制定

称取分析纯葡萄糖（预先于80℃下烘干至恒重）0.1000g，溶于蒸馏水中，定容至100ml，即为1mgml-1标准原液，用时稀释10倍，即为100μgml-1标准液。（0.1000g定容至1L）

取6支10ml离心管，并按下表加入各种试剂：

| 试剂 | 试管号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100μgml-1葡萄糖标准液/ml | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 蒸馏水/ml | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
| 蒽酮-H2SO4试剂/ml | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 葡萄糖含量/μg | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

在加蒽酮-H2SO4试剂时，最好将离心管放在冰水浴中，并沿管壁缓缓加入，待全部加完后再混匀。将以上标准管和样品管同时放入80℃水浴中准确加热18min，取出后用自来水冷却至室温后测定620nm波长下的吸光度。以吸光度为纵坐标，蔗糖溶液浓度为横坐标，绘制标准曲线。

- 80%乙醇溶液

- 9.2molL-1和4.6molL-1HClO4

- 碘试剂（碘化钾—碘溶液）的配制：称取碘化钾20g及碘10g溶于100ml蒸馏水中。使用前需稀释10倍。

- 三、方法与步骤：

- 提取分离

- 称取过100目筛的植物干样0.1000g于10ml离心管中，加入2ml80%乙醇溶液，80℃水浴30min,其间摇动数次。将溶液冷却至室温后5000g下离心5min，用移液枪将上清液转入25ml容量瓶中，再向沉淀中加入2ml80%乙醇溶液，如上述方法重复浸提2次，将上清液合并于25ml容量瓶中，并定容至刻度，以备用于可溶性糖含量的测定。

- 向沉淀中加入2ml蒸馏水，向沸水中糊化15min，冷却后加入2ml9.2 molL-1 HClO4, 震荡15min后，加蒸馏水4ml，混匀，在5000g下离心5min，上清液转入50ml容量瓶中。再向沉淀中加入2ml4.6 molL-1 HClO4，搅拌提取15min，加入5ml蒸馏水，混匀后离心5min，合并上清液，用蒸馏水洗沉淀2次，每次5ml（用碘试剂检查淀粉水解程度，直至不显蓝色为止），合并上清液并用蒸馏水定容至刻度。该提取液用于测定淀粉。

- 可溶性总糖的测定

取上述可溶性糖待测液0.5ml于20ml试管中加蒸馏水1.5ml，以下步骤同标准曲线制定相同。

计算公式如下：

可溶性糖含量=C×Vt×nW×Vs×1000×100%

其中，C为从标准曲线上查得样品测定管中葡萄糖含量（μg）；n为稀释倍数；1000为换算系数，1mg=1000μg；Vt为样品提取液总体积（ml）；Vs为测定时取样体积（ml）；W为样品干重。

- 淀粉含量的测定

取上述淀粉提取液2ml于20ml试管中，用测定可溶性糖的方法测定。

计算公式如下：

淀粉含量=C×Vt×0.9W×Vs×1000×100%

其中，0.9为葡萄糖换算成淀粉的系数。