### 植物中单宁的测定

一. 仪器与试剂

1.仪器：UV-1900i 紫外分光光度计、电热恒温水浴锅、电热恒温鼓风干燥箱、pHS-10B 型酸度计;

2.试剂：石油醚、NaOH、HCl、H3 PO4、无水碳酸钠、钨酸钠、磷钼酸、无水乙醇、单宁酸( C76 H52 O46)、所用试剂均为分析纯。水为自制新鲜蒸馏水。

Folin-Denis显色剂:50 g、钨酸钠10 g、磷钼酸，加入375 mL 蒸馏水溶解、再加入25mL85%的H3 PO4、水浴回流 2 h、冷却后定容至 500 mL 棕色 瓶中保存待用。

- 实验步骤

- 准确称取单宁对照品10.2mg用水溶解，定量转入100mL容量瓶中，加入蒸馏水定容至刻度，充分摇匀得0.102mg/mL标准溶液。

称取0.1g样品放入离心管中，加入体积分数80%的乙醇10mL，220转振荡20min,转移到25mL容量瓶中，再加5mL体积分数80%的乙醇,220转振荡20min，转移,再5mL体积分数80%的乙醇,220转振荡20min，然后定容25mL.

先加入5--10mL蒸馏水，再准确移取一定量的单宁标准溶液或样品提取液于25mL容量瓶中，加入3.0mL显色剂，再加入5.0mL7%Na2CO3溶液用蒸馏水定容至刻度。充分摇匀，静置20min后，以空白试剂作参比，用1cm比色皿在755nm波长处测其吸光度。

三． 单宁标准曲线的绘制

分别取单宁标准溶液0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5mL，于6只25mL容量瓶中分别加入3.0mL  Folin-Denis显色剂,5mL 7%Na2CO3溶液,用蒸馏水定容至刻度,摇匀放置20 min,以未加单宁试剂的混合液作空白,测定756nm处吸光度值,以单宁浓度c为横坐标,吸光值A为纵坐标作图,得标准方程 Y =35.37815x +0.0069,相关系数R2=

0.9993,线形范围为:单宁浓度2.04~12.24mg/mL。

四.计算公式

单宁（g/kg）=

- 浓度（mg/L）

- V原-原液体积（mL）

- ts-分取倍数

- m-质量（g）

- 1000-转换系数