## 植物全量铁、锰的测定                                  ——酸消解, 原子吸收分光光度法

金属元素	HNO3-HClO4消煮法    日立Z2000原子吸收分光光度计（日本）

一、主要仪器

50ml三角瓶、电砂浴、原子吸收分光光度计。

- 二、试剂

1．高氯酸[ρ（HClO4）≈1.60 g·cm-3，质量70%，优级纯]。

2．浓HNO3（优级纯）。

- 三、操作步骤

称样约1.00xxg于 50mL三角甁中，加硝酸-高氯酸混酸15mL 静置于通风柜，瓶口盖一弯颈小漏斗，待棕色烟出现，溶液上部出现大量白色气泡 消煮至溶液呈均匀淡黄色，且棕色烟几乎消失 ,稍冷滴加少量蒸馏水，过滤后合并滤液于25mL容量瓶,同时设置空白对照，除不加待测样品外，其他操作相同.

- 四、铁、锰的测定

1．500 μg·mL-1Fe标准溶液：溶解0.5000 g纯铁粉（优级纯）于1:1 HCl50 mL中，用去离子水定容至1 L。

2．500 μg· mL-1 Mn标准溶液： 称取无水MnSO4(优级纯)1.3745 g溶于水中，加浓 H2SO4 1 mL，用水定容至1 L。

3、标准曲线的制作：取7只50 mL容量瓶，按下表加入混合标准溶液0、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0 mL，再加入与待测溶液相同量的硝酸或盐酸（1:1硝酸或盐酸5 mL），用水定容。在样品测定的同时，在完全相同的条件下，测定其吸收值，制作标准曲线。

| 50 mL容量瓶编号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合标准液 ( mL ) | 0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| Fe、Mn ( μg· mL-1 ) | 0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |

- 4.结果计算

Fe（或Mn）含量（mg·kg-1）=ρ× V /m

式中：ρ ——从标准曲线查得Fe（或Mn）的质量浓度（μg· mL-1）；

V ——灰化溶解后定容体积（ mL）；

m ——干样品质量（g）。