### 植物中丙二醛的测定

#### 试剂

- 5%三氯乙酸（TAC）

- 0.67%硫代芭比妥酸（TBA）

#### 实验步骤

- 取少量植物组织0.5g，加入5% TAC 5mL，超声波100hz 2min，在3000r/min下离心10min。

- 用移液枪慢慢吸取上清液2mL，不要过快，以免吸入植物体，加入0.67% TBA 2mL，混合后在100℃水浴环境下煮沸15min，冷却后再离心一次（10min）。

- 分别测定上清液在450nm,532nm，600nm处的吸光值，以2mL蒸馏水加2mL 0.67% TBA为对照。

#### 计算

- C=6.45（A532-A600）-0.56A450

- W=C*V/m

- -丙二醛浓度（μmol/L）

- -丙二醛含量（μmol/g）

- -提取液总体积（L）（约5*10-3）

- m--质量（g）