## 土壤全量钠的测定

## ——酸消解, 火焰光度法

- 金属元素	盐酸硝酸高氯酸消解法   火焰光度计

- 一、方法原理

土壤样品经王水—高氯酸消化处理使矿物和有机质分解，溶解残留物，经定容稀释得到定量待测滤液。待测液中钠火焰光度法测定。

- 二、主要仪器

100 mL三角瓶、电热板或电砂浴上、火焰光度度计、塑料烧杯。

- 三、试剂

- 1．浓HNO3（优级纯）。

- 2.浓盐酸[ρ（HCl）≈1.19 g·cm-3，质量37%，优级纯]

3．高氯酸[ρ（HClO4）≈1.60 g·cm-3，质量70%，优级纯]。

4．王水：浓硝酸[ρ（HNO3）≈1.42 g·cm-3，优级纯]与浓盐酸[ρ（HCl）≈1.19 g·cm-3，质量37%，优级纯]以1:3体积比混合，现用现配。

5．Na的标准溶液：称取在105℃烘干4~6 h的分析纯NaCl 2.542 g溶于水中，定容或1000 mL，则含Na为1000 μg·mL-1。吸取此液100 mL定容成1000 mL则得100 μg·mL-1Na标准液。

- 四、操作步骤

1．样品处理：称取通过0.15 mm孔径尼龙筛的风干土0.3 ~1.0 g（精确到0.001 g），置于100 mL三角瓶中，用少量水湿润样品，加王水10 mL，轻轻摇匀，盖上小漏斗，置于电热板或电砂浴上，在通风橱中低温加热至微沸（140~160 ℃），待棕色氮氧化物基本赶完后，取下冷却。沿壁加入高氯酸5~10mL（视样品中有机质的含量而定），继续加热消化产生浓白烟，挥发大部分高氯酸，待三角瓶中样品呈灰白色糊状，取下冷却。用水约10 mL洗涤容器内壁，摇匀，以中速定量滤纸过滤到25 mL容量瓶中，冷却后用水定容。同时作空白试验。

待测溶液、空白消化溶液和标准系列溶液用火焰光度计测定钠。

标准曲线的制作。吸取Na标准溶液0，2，5，10，15，20 mL，分别移入6个100mL的量瓶中定容，Na为0，2，5，10，15，20μg·mL-1。

用上述标准溶液，在火焰光度计上，用滤光片测出Na在检流计上的读数。以检流计读数作为纵坐标。以浓度作为横坐标，在直角坐标纸上绘出Na的标准曲线；或输入带有回归功能的计算器，求出回归方程。

五、结果计算

土壤Na+含量(g⋅kg−1)=ρ(Na+)×25×ts×10−3m

式中：ρ(Na+)——钠的质量浓度（μg·mL-1）；

ts——分取倍数；

25——待测液体积（mL）；

- 参考文献

鲍士旦主编. 土壤农化分析 ( 第三版 ). 北京 : 中国农业出版社 , 2000 : 128~132.