植物水分和干物质的测定

常压恒温干燥法

- 水分和干物质   烘干法    烘箱上海福马实验设备有限公司

一、方法原理

将植物样品置于100℃~105 ℃烘箱中烘干,由样品的烘干失重(即为水分重)计算水分的含量。此法适用于不含有易热解和易挥发成分的植物样品。

植物样品在高温烘干过程中,可能有部分易焦化、分解和挥发的成分损失而使水分测定产生正误差:也有可能因水分未完全驱除(或在冷却、称量时吸湿)或有部分油脂等被氧化增重而产生负误差。但在严格控制操作条件下，该法仍是测定植物水分的标准方法。

二、仪器及设备

植物样品粉碎机、中型电热式干燥箱、铝盒、干燥器及硅胶(混有变色硅胶)。

三、操作步骤

1.风干植物样品水分的测定  取洁净铝盒,打开盒盖放入100℃~105 ℃烘箱中烘30min,取出，盖好,移人盛有硅胶的干燥器中冷至室温(约30 min)，立即迅速称重。再烘30min,称重,两次称重之差小于1 mg可算作达恒重（m0）。

将粉碎(1 mm)、混匀的风干植物样品约3g，平铺在已达恒重的铝盒中，准确称量后(m3)，将盖子放在盒底下，移入已预热至约115℃的烘箱中，关好箱门，调整温度在100℃~105 ℃烘干4h~5h。取出，盖好盒盖，移人干燥器中冷却至室温后称重。再同法烘干约2 h,再称重(m4),直到前后两次重量之差小于2mg为止(性)。

2.新鲜植物样品水分的测定取一小烧杯，放人约5 g干净的纯砂和一支小玻棒(水分不多可不加),移人100℃~105 ℃烘箱中烘至恒重(m'0)。将剪碎、混匀的新鲜植物样品约5g于小烧杯中，与砂拌匀后再称重(m'3)。将杯和样品先在50 ℃~60 ℃烘箱(鼓风)中烘约3h~4 h,样品烘脆后用玻棒轻轻压碎，然后再在100℃~105 ℃(不鼓风)烘约3h~4 h,冷却、称重。再同法烘约2 h,再称重,至恒重为止(m'4)。

四、结果计算

1、风干植物样品水分和干物质的质量分数计算：

ω（H2O)=m3-m4m3-m0×100

干物质=m4-m0m3-m0× 100

式中：——风干植物样 品中水分的质量分数,%;

干物质——风干植物样品中干物质的质量分数，%;

mo——空铝盒质量g;

m3——风干植物称样及铝盒质量g;

M4——烘干 植物称样及铝盒质量g。

2、新鲜植物样品水分和干物质的质量分数计算：

ω（H2O)=m'3-m'4m'3-m'0×100

干物质=m'4-m'0m'3-m'0× 100

式中：——新鲜植物样品中水分的质量分数,%;

干物质——新鲜植物样品中干物质的质量分数，%;

m'0——小烧杯和砂、玻棒质量g;

m'3——新鲜植物及烧杯和砂、玻棒质量g;

M'4——烘干植物及烧杯和砂、玻棒质量g。